Interface de Toque (TOUCH) V3.0

Manual de Desenvolvedor

Figura 1 - Mudar conseguir uma imagem somente com os componentes

- Principais componentes utilizados e a sua característica no circuito:

  - U1:

Regulador de tensão (LM7805).

Usado para regular a tensão de 12V vinda pelo cabo para 5V.

  - C1 e C2:

Capacitores eletrolíticos.

Usados na filtragem do sinal de entrada e saída do regulador de tensão.

  - T1 à T6:

Transistores (2N7000).

O seu papel no circuito é semelhante a chave mecânica da interface PENTA. Ele serve de chave eletrônica, quando aplicamos 5V no gate a chave está fechada e quando aplicamos 0V a chave está aberta.

  - Q1:

Sensor de capacitância.

Este CI, é um dos principais componentes do circuito, pois ele é que trata o sinal proveniente do eletrodo quando nós encostamos o dedo no eletrodo. Possui também quatro canais que servirão de botões capacitivos.

  - U2:

Sensor de capacitância.

Este CI é semelhante ao Q1, mas possui somente 1 canal.

  - D1 à D4 e D9:

Eletrodos.

Este eletrodo é o nosso botão capacitivo.

  - C3 à C6 e C8:

Capacitores

Usados na regulagem da sensibilidade do toque do dedo no eletrodo.

  - J1:

7 pontos de solda.

Pontos de saída de solda para a conexão do cabo.

Cabo de saída:

O cabo deve possuir 7 cabos no seu interior e em outra ponta deve ter um conector DB9

- Alimentação:

  - +12V. ponto de solda:

O +12V é proveniente do ponto de solda 6 do J1.

  - +12V. cabo:

O de 12V é proveniente do pino 7 e/ou 9 do DB9 e deve ser soldado no ponto de solda 6.

  - GND. ponto de solda:

O GND é proveniente do ponto de solda 7 do J1

  - GND. Cabo:

O GND é proveniente do pino 8 do conector DB9 e deve ser soldado no ponto de solda 7

- Saída digital:

  - Direita. ponto de solda:

O ponto de solda 1 corresponde ao botão capacitivo que corresponde ao botão capacitivo Direita.

  - Direita. cabo:

O pino 4 do conector DB9 e este deve ser soldado no ponto de solda 1 do J1

  - Frente. ponto de solda:

O ponto de solda 2 corresponde ao botão capacitivo que corresponde ao botão capacitivo Frente.

  - Frente. cabo:

O pino 1 do conector DB9 e este deve ser soldado no ponto de solda 2 do J1

  - Trás. ponto de solda:

O ponto de solda 3 corresponde ao botão capacitivo que corresponde ao botão capacitivo Trás.

  - Trás. cabo:

O pino 2 do conector DB9 e este deve ser soldado no ponto de solda 3 do J1

  - Esquerda. ponto de solda:

O ponto de solda 4 corresponde ao botão capacitivo que corresponde ao botão capacitivo Esquerda.

  - Esquerda. cabo:

O pino 3 do conector DB9 e este deve ser soldado no ponto de solda 4 do J1

  - Quinto Botão. ponto de solda:

O ponto de solda 5 corresponde ao botão capacitivo que corresponde ao botão capacitivo Quinto Botão.

  - Quinto Botão. cabo:

O pino 6 do conector DB9 e este deve ser soldado no ponto de solda 5 do J1

- Esquemático:

Figura 2: Circuito eletrônico da Interface de Toque

  - QT240:

A parte do circuito do QT240 é denominado Fast , Spread-Spectrum Circuit.

Figura 3: Circuito do QT240 retirado do datasheet

No circuito da interface de toque, as chaves representadas OPT1, OPT2 e OPT3  estão conectadas ao terra. Neste modo, ao clicar o botão, a saída digital está em nível alto, ela só irá passar para o nível baixo quando soltarmos o botão.

Mas temos outros modos que o QT240 nos permite operar estão ilustradas na figura abaixo:

Os modos que temos são:

- DC Out, onde devemos estar sempre com o dedo no botão .

- Toggle, neste devemos encostar no botão quando quisermos fazer a cadeira de rodas andar e parar.

A duração dos modos também são configuráveis como ilustrado na figura acima.

  - QT110:

Figura 4: Circuito padrão sugerido pelo datasheet

O circuito utilizado na interface se toque, está no modo DC mas o seu timeout está em 60s. Este circuito controla o acionamento do Quinto Botão. Sua concepção é um pouco diferente que o QT240 mas seu principio de funcionamento é semelhante.

Os modos o QT110 nos permite operar estão ilustradas na figura abaixo:

Os modos de operação que temos são:

- DC Out, onde devemos estar sempre com o dedo no botão .

- Toggle, neste devemos encostar no botão quando quisermos fazer a cadeira de rodas andar e parar.

- Pulse, neste modo, o circuito integrado gera em sua saída um pulso de 75ms de duração.

A duração dos modos também são configuráveis como ilustrado na figura acima.

  - 2N7000:

Os circuitos envolvendo o transistor 2N7000 simula um dos botões de chaves da interface penta.

A interface penta utiliza chaves e um resistor de 3k3Ω (Circuito da interface penta segue no ANEXO1). Para simular a chave utilizamos o Transistor MOSFET 2N700, pois quando aplicado 5V no gate, o transistor conduz e quando aplicado 0V, o transistor está em corte. Portanto o funcionamento do transistor se assemelha à um botão.

    - QT240:

Figura 5: Circuito envolvendo o CI 2N7000 que utiliza sinais provenientes do QT240

Como o QT240 é active HIGH, o sinal de saída é 0V quando o dedo não está encostado no eletrodo e 5V quando o dedo está encostado no eletrodo. O transistor 2N7000 nos contempla plenamente.

    - QT110:

Figura 6: Figura 6: Circuito envolvendo o CI 2N7000 que utiliza um sinal proveniente do QT110

Como o QT110 é active LOW, o sinal de saída é 5V quando o dedo não está encostado no eletrodo e 0V quando o dedo está encostado no eletrodo. Devemos utilizar um cascateamento de transistores como na figura acima.

- Layout do Circuito:

A figura acima corresponde ao layout do circuito de Interface de toque.

  - Eletrodos:

O eletrodo é um dos principais fatores com que a interface de toque funcione bem.

Após varias versões da interface de toque, podemos determinar alguns parâmetros que indiquem que o eletrodo funcione bem.

- O eletrodo, é uma área significativa de cobre

- Uma forma de isolar as trilhas que ligam o eletrodo ao QT240 é fazer com que no layer em que o eletrodo estará tenha somente o eletrodo e a sua trilha corresponde esteja na layer de baixo. E o resto da layer coberta por um plano de terra.

- Para diminuir capacitâncias espúrias envolvendo o eletrodo e a trilha de cobre que o liga ao Qt240 é envolvê-los com um plano de terra a uma distancia que o plano não toque no eletrodo. Uma sugestão de distancia é 1mm.

- O tamanho do eletrodo é muito importante para que tenhamos uma boa sensibilidade do circuito ao nosso toque.

Abaixo temos alguns exemplos de eletrodos feitos de forma correta e incorreta.

Figura 7: Eletrodos com erros

Os erros estão salientados em vermelho.

Os eletrodos acima estão desenhados de forma incorreta, pois a área efetiva que o irá ser afetado pelo toque do dedo é muito pequena e o plano de terra que corresponde a área central com uma forma de circulo com pequena saídas radiais, interfere significativamente com a sensibilidade que o CI irá perceber ao tocarmos o dedo no eletrodo. O quinto botão também possui graves erros como a área pequena e ser entrelaçado pelo terra.

Segue a imagem de bons eletrodos:

Os bons eletrodos possuem uma área de pelo menos de 1cm2 e as trilhas que  ligam os eletrodos ao CI devem estar em outra layer. Na layer que possui os eletrodos, devemos ter somente as trilhas de sinais entre os QTs e os transistores.

- Problemas que podem ocorrer:

- Um problema muito frequente é inverter os pinos dos reguladores, o que pode ocasionar na queima do componente e muito provavelmente queimar os outros CIs do circuito pois invertendo os pino, o regulador não irá regular a tensão de entrada e na ”saída” teríamos a mesma tensão de entrada.

- Segundo o datasheet dos QTs, para aumentarmos a sensibilidade dos eletrodos devemos aumentar os capacitores de referencia (C3,C4,C5,C6 e c8 do circuito). Mas após vários testes feitos, se aumentarmos muito essa capacitância, no CI QT240 podendo desestabilizar o circuito, fazendo com que ao apertar um eletrodo duas saídas do QT240 ativem.

- O plano de terra deve cobrir todas as bordas dos layers do circuito, assim ao encostarmos ou aproximarmos nossa mão na borda do circuito, e esse movimento pode afetar o circuito.

- Não ter um plano de terra em volta das trilhas que ligam os eletrodos, isso ajuda a ocasionar como citado acima, uma área ativa do circuito que ao encostar a mão ou somente aproximar nossa mão no circuito influenciar no eletrodo.