Estudo de um charge pump (dobrador de tensão) eficiente

Autor: Marcelo Archanjo

Data: 15/07/2010

Objetivo:

Avaliar o uso de um sistema de chaveamento eficiente para que o charge pump fique eficiente com cargas menores que 20KΩ.

Este estudo teve como base um estudo anterior desenvolvido por Raph Tung (11/06/10 PCR-Teste-Dobrador 555).

2

3

1

4

5

Principio de funcionamento (como exemplo foi usado o circuito 3 com carga de 20KΩ):

- O 555 funciona apenas como oscilador (freqüência de 437Hz) do seu pino 3 uma onda quadrada positiva  (de 0 a 5v)

- O primeiro Mosfet (2n7000) eleva a amplitude do sinal para 24v:

- O par de Mosfets (P e N) garantem a capacidade de corrente (funcionam como driver) para atuarem no primeiro capacitor:

- Do outro lado do capacitor a onda passa a oscilar de 24 a 48 pois o diodo que está ligado à alimentação de 24v garante um offset no sinal:

- E por último o capacitor de saída garante uma saída dc:

Foram testados 3 circuitos:

- O primeiro é o mesmo usado até agora no módulo de potência da cadeira de rodas

- O segundo tem uma correção básica que envolve a mudança do capacitor de saída para ficar entre 48v e 0v ao invés de 48v e 24v

- O terceiro usa um sistema de chaveamento eficiente com um par de mosfets (IRF7105)

Resultados:

|  | Alimentação 24,5V |  |  | Alimentação 24,6V |  |  | Alimentação 24,8V |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Circuito 1 |  |  | Circuito 2 |  |  | Circuito 3 |  |  |
|  | capacitor de saída entre 48v e 24v |  |  | capacitor de saída entre 48v e 0v |  |  | Capacitor de saída entre 48v e 0v Uso do IR7105 |  |  |
| Carga(Ω) | Tensão dobrada (V) | Corrente (A) | Potência (W) | Tensão dobrada (V) | Corrente (A) | Potência (W) | Tensão dobrada (V) | Corrente (A) | Potência (W) |
| 470 |  |  |  |  |  |  | 44,3 | 0,094 | 4,176 |
| 1000 |  |  |  |  |  |  | 46,1 | 0,046 | 2,125 |
| 4700 | 24 | 0,005 | 0,123 | 24 | 0,005 | 0,123 | 47,2 | 0,010 | 0,474 |
| 10000 | 32,7 | 0,003 | 0,107 | 32,7 | 0,003 | 0,107 | 47,3 | 0,005 | 0,224 |
| 15000 | 36,6 | 0,002 | 0,089 | 36,6 | 0,002 | 0,089 | 47,4 | 0,003 | 0,150 |
| 20000 | 38,9 | 0,002 | 0,076 | 38,9 | 0,002 | 0,076 | 47,4 | 0,002 | 0,112 |

Conclusão: O circuito 3 é definitivamente o mais eficiente, devido ao método eficiente de chaveamento. Nos testes foram utilizados os resistores de 1KΩ e 470Ω somente para avaliar o comportatamento do circuito 3 com carga baixa, o resultado demonstrou que a queda da tensão de saída foi muito pequena: 46,1v e 44,3v respectivamente  e a potência dissipada foi de2,125W e 4,176W respectivamente.